Приложение №2

к документации об электронном аукционе

  - Договор № РТС231А170004-Д

на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

г. Белгород                                		                                                  «31» марта 2017  года

Некоммерческая организация «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области», в лице исполнительного директора Белоковаленко Леонида Игоревича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Строитель Белогорья», в лице директора Алексядиса Феоклита Филаретовича, действующего на  основании Устава, именуемое в дальнейшем Подрядчик, c  другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг, в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» и иных правовых актов Российской Федерации, по результатам аукциона (протокол № РТС231А170004/1 от «17»марта 2017 г.) заключили настоящий Договор  о нижеследующем:

# СТАТЬЯ 1. Предмет Договора.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества (далее – работы) многоквартирного дома (далее – объект), расположенного по адресу: Белгородская область, город Короча, улица Красная Площадь, дом № 32, в соответствии с планом реализации в 2016-2018 годах адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 01 февраля 2016 года № 25-пп «Об утверждении плана реализации  в 2016-2018 годах адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2015-2044 годы» и протоколом общего собрания собственников  №01-2016 от 29.11.2016 г.

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством к данным работам, согласно технической документации, включающей техническое задание на оказание услуг и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (Приложение N 4), или проектной документации (в случае если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности), определяющих вид, объем, содержание работ и другие предъявляемые к работам требования, и сметной документации (Приложение N 2), согласованной и утвержденной в установленном порядке,  а также условиями Договора, определяющими в том числе стоимость работ и сроки их выполнения.

1.3. Договор заключен по результатам электронного аукциона на право заключения договора на оказание услуг и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на основании протокола о результатах электронного аукциона от  «17»  марта  2017 г.  № РТС231А170004/1.

  - В качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору может быть представлено:

банковская гарантия от в размере 1 001 399  (один миллион одна тысяча триста девяносто девять) рублей, 34 коп. (30% от начальной максимальной цены);

или обеспечительный платеж в размере 1 001 399  (один миллион одна тысяча триста девяносто девять) рублей, 34 коп. (30% от начальной максимальной цены), перечисленные Подрядчиком на расчетный счет Заказчика.

В ходе исполнения Договора допускается замена вида обеспечения исполнения обязательств на основании дополнительного соглашения к Договору.

При замене вида обеспечения исполнения обязательств по Договору                              с обеспечительного платежа на банковскую гарантию, денежные средства возвращаются Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком подтверждения от банка, выдавшего гарантию, факта выдачи данной банковской гарантии.

  - В качестве обеспечения исполнения обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период может быть предоставлено:

банковская гарантия от в размере 3 337 (три тысячи триста тридцать семь) рублей, 99 коп. (0,1% от начальной максимальной цены);

или обеспечительный платеж в размере размере 3 337 (три тысячи триста тридцать семь) рублей, 99 коп.  (0,1% от начальной максимальной цены), перечисленные Подрядчиком на расчетный счет Заказчика.

1.6. В случае, если в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору Подрядчиком представлен обеспечительный платеж:

1.6.1. Обеспечительный платеж, полученный Заказчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, возвращается Подрядчику в случае надлежащего исполнения последним своих обязательстве по Договору путем перечисления на счет Подрядчика, указанный в письменном требовании о возврате обеспечительного платежа, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня получения такого требования, но не ранее срока, установленного пунктом 5.2.7 Договора.

1.6.2. При ненадлежащем исполнении Подрядчиком своих обязательств по Договору, Заказчик, без согласия Подрядчика, а также без обращения в суд обращает взыскание           на обеспечительный платеж, переданный в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, с целью удовлетворения своих требований.

Обеспечительный платеж остается у Заказчика в размере причитающейся ему неустойки, предусмотренной пунктами 10.1 – 10.7 Договора, а также в случае расторжения Договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным п. 11.3 Договора,          в размере, установленном п. 11.7 Договора.

Заказчик обращает взыскание на всю сумму обеспечительного платежа, переданного   в качестве обеспечения, в том числе на сумму, оставшуюся после удовлетворения требований в соответствии с Договором, если подрядчик не выполнил предусмотренные Договором работы, услуги.

Сумма обеспечительного платежа, оставшаяся после удовлетворения требований Заказчика, возвращается Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня получения Заказчиком требования Подрядчика о возврате денежной суммы, оставшейся после удовлетворения требования Заказчика, при условии, что остальные обязательства Подрядчика по Договору исполнены надлежащим образом, но не ранее срока, установленного пунктом 5.2.7 Договора.

1.7. При ненадлежащем исполнении Подрядчиком своих обязательств по устранению дефектов в гарантийный период, Заказчик, без согласия Подрядчика, а также без обращения в суд обращает взыскание на обеспечительный платеж, переданный в качестве обеспечения исполнения обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период, с целью удовлетворения своих требований.

1.8. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора на 2 (два) месяца.

1.9. В случае, если по каким-либо причинам, банковская гарантия закончила свое действие и перестала обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств                  по Договору, в том числе при отзыве лицензии, банкротстве или ликвидации банка-гаранта, Подрядчик обязуется в течение десяти банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в Договоре и в аукционной документации.

СТАТЬЯ 2. Сроки выполнения работ.

2.1. Сроки выполнения работ по Договору:

Начало выполнения работ: 29 марта 2017 года;

Окончание работ: 30 сентября 2017 года.

2.2. Датой окончания выполнения работ на объекте по виду работ считается дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по виду работ (далее – Акт о приемке в эксплуатацию).

2.3. Работы должны быть выполнены Подрядчиком согласно Графика производства работ (Приложение № 3).

СТАТЬЯ 3. Стоимость работ и порядок их оплаты.

3.1. Общая стоимость работ по Договору составляет 2 800 000 (два миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек без НДС.

Стоимость по видам работ составляет:

- ремонт внутридомовых инженерных сетей – 570 664 (пятьсот семьдесят тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля 80 копеек;

- ремонт фасада – 284 961 (двести восемьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят один) рубль 48 копеек;

- утепление фасада - 1 206 000 (один миллион двести шесть тысяч) рублей 00 копеек;

- ремонт подвальных помещений – 136 682 (сто тридцать шесть тысяч шестьсот восемьдесят два) рубля 56 копеек;

- ремонт крыши – 601 691 (шестьсот одна тысяча шестьсот девяносто один) рубль 16 копеек.

Стоимость работ по Договору формируется в соответствии с Приложением № 1 путем умножения цены, определенной Сметной документацией Заказчика (Приложение № 2)          на коэффициент снижения стоимости работ, равный 0,838826197 и рассчитанный как отношение конкурсного предложения Подрядчика к начальной (максимальной) стоимости работ.

Стоимость выполнения работ на объекте рассчитывается как сумма стоимости выполнения всех видов работ на объекте.

Стоимость выполнения отдельных видов работ рассчитывается путем умножения цены, определенной соответствующей локальной сметой Заказчика в Приложении № 2 по виду работ на коэффициент снижения, рассчитываемый как отношение конкурсного предложения Подрядчика по цене договора к начальной (максимальной) стоимости работ.

3.2. Цена Договора может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 10 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема выполнения работ (услуг).

При этом цена Договора не может быть более предельной стоимости работ                    по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, утвержденной постановлением Правительства Белгородской области.

Цена договора может быть снижена по соглашению сторон при уменьшении предусмотренных договором объемов выполнения работ (услуг).

Изменение стоимости и объемов работ (услуг) производится при соблюдении Заказчиком положений, установленных частью 5 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации.

3.3. Финансирование выполняемых Подрядчиком работ осуществляется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированных на счете (счетах) регионального оператора.

3.4. Оплата выполненных работ по Договору осуществляется поэтапно:

3.4.1. Аванс выдается в размере 30 процентов. Выплата авансового платежа осуществляется в течение 28 календарных дней, исчисляемых со дня, следующего за днем заключения договора о выполнении работ (оказании услуг).

3.4.2. Расчеты по видам работ, предусмотренные в п. 3.1. статьи 3 Договора, и окончательный расчет осуществляется в течение 28 календарных дней, исчисляемых со дня, следующего за днем предоставления в адрес Заказчика следующих документов:

-	актов о приемке выполненных работ по форме КС-2;

-	справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

-	заявки на финансирование видов работ;

-	актов приемной комиссии по приемке выполненных работ;

-	протоколов общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об утверждении акта приемной комиссии по приемке выполненных работ.

3.5. Денежные средства, полученные в качестве аванса, возвращаются Заказчику                   в случае неисполнения Подрядчиком своих обязательств по договору путем перечисления     на счет Заказчика, указанный в письменном требовании о возврате аванса, в течение                         5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого требования.

3.6. Общая стоимость работ, указанная в пункте 3.1 Договора соответствует цене, предложенной Подрядчиком в заявке на участие в электронном аукционе и приемлема для Подрядчика. В общую стоимость включены все налоги, сборы, пошлины и других обязательных платежи Подрядчика, транспортные и экспедиторские расходы, расходы по страхованию, хранению, упаковке, маркировке, доставке, разгрузке и сборке, а также все работы и затраты не упомянутые, но необходимые для выполнения предмета Договора. Подрядчик подтверждает, что он имеет необходимый опыт и знания, а также изучил и согласен с документацией об электронном аукционе, условиями Договора и расчётами общей стоимости работ необходимых для заключения и исполнения Договора на условиях, изложенных в Договоре.

СТАТЬЯ 4. Проведение и оплата дополнительных работ.

4.1. Заказчик, получив предложение о необходимости в проведении дополнительных работ, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня его получения рассматривает указанное предложение и согласовывает проведение дополнительных работ либо мотивированно отказывает в согласовании.

4.2. Проведение дополнительных работ и их оплата возможна только при условии наличия и подтверждения одного или нескольких из следующих источников финансирования указанных работ:

- экономия денежных средств по муниципальному образованию;

- средства собственников помещений многоквартирного дома при условии, что решение о проведении дополнительных работ и их финансировании за счет средств собственников помещений принято на общем собрании указанных собственников.

4.3. Дополнительные работы, указанные в пункте 4.2 Договора проводятся                           на основании подписанного Сторонами дополнительного соглашения к Договору, в том числе об изменении стоимости работ по Договору, а при необходимости о внесении изменений в График выполнения работ.

4.4. В случае, если Подрядчик выполнил дополнительные работы без согласования     с Заказчиком и оформления документов, указанных в пункте 4.3 Договора, Заказчик вправе не оплачивать указанные работы и не осуществлять их приемку. Такие работы не подлежат включению в документы, которыми в соответствии с настоящим Договором оформляются результаты выполненных работ и на основании которых осуществляется расчет по Договору.

СТАТЬЯ 5. Права и обязанности сторон.

5.1. Заказчик при выполнении Договора:

5.1.1. Обеспечивает совместно с организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом, передачу Подрядчику по акту к ремонту объект(ы).

Передачу объектов Заказчик обеспечивает совместно с организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом, в срок не позднее, чем за 3 дня до даты начала выполнения работ, указанной в п.2.1. Договора.

5.1.2. Обеспечивает при необходимости передачу Подрядчику по акту технической документации или проектной документации, необходимой для выполнения работ на объекте, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вступления Договора в силу.

5.1.3. Передает Подрядчику утвержденную в установленном порядке проектную документацию (в случае если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) в объеме, необходимом для поддержания бесперебойного, своевременного и надлежащего выполнения работ на Объекте.

5.1.4. Обеспечивает в течение всего периода выполнения работ строительный контроль в соответствии со статьей 6 Договора.

5.1.5. Информирует Подрядчика в течении 5 (пяти) рабочих дней о назначении (или изменении) лица, осуществляющего строительный контроль на объекте.

5.1.6. Создает рабочую (приемочную) комиссию и, по письменному сообщению, Подрядчика о завершении работ на объекте организовывает приемку работ на объекте и при отсутствии претензий к объему, качеству работ и другим техническим характеристикам выполненных работ удостоверить факт приемки выполненных работ подписью уполномоченного лица в Акте приемки выполненных работ.

5.1.7. Рассматривает и подписывает акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3.

5.1.8. Принимает выполненные работы в сроки и в порядке, предусмотренные статьей 7 Договора.

5.1.9. Оплачивает выполненные Подрядчиком работы в установленные Договором сроки.

5.1.10. Контролирует целевое использование денежных средств.

5.1.11. Ведет учет объемов и стоимости принятых и оплаченных строительно-монтажных работ.

5.1.12. Контролирует ход, качество и сроки исполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с требованиями, предъявляемыми к работам соответствующего рода.

5.2. Подрядчик при выполнении работ по Договору:

5.2.1. Принимает по акту подготовленный к ремонту объект(-ы), передаваемый в соответствии с пунктом 5.1.1, а также техническую и (или) проектную документацию в течение 3 (трех) рабочих дней со дня вступления Договора в силу.

5.2.2. При производстве работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов представляет Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вступления Договора в силу, но не позднее даты передачи объекта в работу в соответствии с пунктом 5.1.1. Договора, следующие документы:

- рабочие схемы производства работ с указанием зоны установки строительных лесов и места размещения строительного городка и складирование материала;

- список сотрудников, допущенных к работе на объекте, заверенный печатью организации и подписью руководителя;

- копию приказа о назначении ответственного за технику безопасности при производстве работ.

5.2.3. В области охраны труда Подрядчик:

5.2.3.1. Не ограничивая своих обязательств и ответственности по Договору, принимает на себя и освобождает Заказчика от ответственности и (или) обязанности нести какие-либо расходы, связанные с потерями, ущербом, исками, претензиями или судебными разбирательствами, которые могут возникнуть вследствие травмы или гибели любого лица (персонала Заказчика, Подрядчика, Субподрядчика, посетителей и третьих лиц) произошедшие вследствие или в ходе производства работ (Ст.1079 ГК РФ «Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих»).

5.2.3.2. Предоставляет Заказчику по его письменному требованию всю необходимую документацию в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

5.2.3.3. Привлекает к исполнению работ только квалифицированных рабочих, прошедших медицинское освидетельствование в соответствии с действующим законодательством.

5.2.3.4. Имеет разрешение на привлечение иностранной рабочей силы, не допускает привлечения иностранных рабочих без соответствующей регистрации и наличия разрешения на работу (в том числе субподрядными организациями).

5.2.3.5. Осуществляет контроль состояния условий труда на строительном объекте при совместной деятельности на строительной площадке нескольких субподрядных организаций. В случае возникновения на объекте опасных условий, вызывающих угрозу жизни работников субподрядных организаций, оповещает их об этом и принимает меры для вывода людей из опасной зоны (СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»).

5.2.5. Выполняет на свой риск, своим иждивением (из своих материалов, своими силами и средствами), а при необходимости и привлеченными силами в пределах стоимости, указанной в статье 3 Договора, работы, предусмотренные Договором и приложениями             к нему.

5.2.6. Несет ответственность в соответствии с Договором и действующим законодательством Российской Федерации перед Заказчиком за допущенные нарушения требований, установленных Договором и приложениями к нему, а также предусмотренных     в действующих правовых актах, в том числе нормативных, регламентирующих правила осуществления работ, являющихся предметом Договора и приложений к нему, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

5.2.7. Обеспечивает надлежащее выполнение работ по Договору и обеспечивает сдачу результата работ Заказчику в порядке и в сроки, установленные Договором.

Обеспечение исполнения обязательств по Договору возвращается Подрядчику при надлежащем выполнении работ в срок не менее чем через 3 месяца с момента оплаты Заказчиком выполненных работ в соответствии с пунктом 3.6 Договора.

5.2.8. Поставляет для выполнения работ необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, соответствующие требованиям Договора         и приложений к нему, а также действующих правовых актов, в том числе правовым, регламентирующим выполнение работ, являющихся предметом Договора и приложений         к нему, а также осуществляет их приемку, разгрузку и складирование.

5.2.9. Гарантирует качество материалов, наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования,     и представляет Заказчику заверенные копии этих документов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поставки таких материалов на объект производства работ.

5.2.10. Информирует Заказчика о заключении договоров подряда с субподрядчиками     в объеме не более 50% от общей стоимости работ по Договору в течение 7 (семи) дней            с момента их заключения. Информация должна содержать:

- предмет договора, включая общую стоимость работ по договору субподряда, наименование, местонахождение и реквизиты субподрядчика;

- наличие соответствующей лицензии и (или) свидетельства, выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства.

5.2.11. Выполняет своими силами и средствами на территории объекта работы                        по монтажу и установке всех временных сооружений, необходимых для хранения материалов и выполнения работ по Договору.

5.2.12. Вносит арендную плату за предоставленные Заказчиком и (или) организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом, бытовые помещения и помещения для закрытого складирования материалов, в размере, согласованном, лицом, предоставившим помещения в аренду, и плату за пользование коммунальными услугами     по действующим тарифам.

5.2.13. Обеспечивает выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ.

5.2.14. Содержит рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями.

5.2.15. С момента передачи объекта в работу и до приемки объекта в эксплуатацию  несет риск его случайной гибели или случайного повреждения, а также риск случайной гибели или случайного повреждения результатов работ.

5.2.16. Обеспечивает надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до их завершения и приемки объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 7 Договора.

5.2.17. До подписания Акта о приемке в эксплуатацию вывозит с территории объекта строительный мусор и металлолом в соответствии с действующими требованиями.                 В течение 10 (десяти) дней со дня подписания Акта о приемке в эксплуатацию вывозит с территории объекта принадлежащее ему имущество.

5.2.18. Возмещает ущерб, причиненный в ходе выполнения работ на объекте Заказчику, собственникам помещений, расположенных в многоквартирных домах, подлежащих капитальному ремонту или иным третьим лицам. Требование о возмещении ущерба с приложением документов, подтверждающих причинение ущерба и его размер, должно быть рассмотрено и удовлетворено Подрядчиком (в случае согласия с ним) в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления указанного требования. В случае отказа Подрядчика в удовлетворении требования о возмещении ущерба, в том числе неполучения от него ответа в установленный срок, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Белгородской области.

5.2.19. Выполняет трех стадийную фотофиксацию объекта по видам работ (до начала выполнения, в процессе выполнения и после окончания выполнения работ) и передает ее Заказчику при приемке объекта в эксплуатацию на электронном носителе. Количество и качество фотографий должно давать исчерпывающее представление о составе, времени, месте и качестве проведения работ. При этом на фотографиях обязательно наличие даты произведения фотосъемки.

5.2.20. В течение двух рабочих дней со дня подписания Договора назначает своего представителя для осуществления взаимодействия по Договору (далее – представитель Подрядчика) и в этот же срок письменно сообщает Заказчику данные об указанном представителе: фамилию, имя, отчество, должность, телефон, адрес электронной почты для направления информации, связанной с исполнением Договора (далее – адрес для уведомлений). Исполнение Договора, в том числе реализация всех мероприятий и любых других действий, предусмотренных Договором, может осуществляться от имени Подрядчика представителем Подрядчика только при предъявлении документов, подтверждающих указанные полномочия.

5.2.21. Информирует Заказчика об изменении технологии производства работ и/или зоны производства работ в срок не превышающий 3 (трех) рабочих дней после возникновения указанных изменений.

Обязуется обеспечить в течении пяти лет после завершения работ устранение просадок, восстановление газона и посадку зеленых насаждений на месте проведения работ в срок не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня уведомления о наличии просадок и/или обнаружении факта отсутствия всхожести газона, не приживаемости зеленых насаждений.

5.2.22. Оформляет исполнительную документацию (исполнительные схемы, акты на скрытые работы, трехстадийную фотофиксацию объекта(-ов)), паспорта и сертификаты на применяемые материалы и оборудование) и передает ее Заказчику за 2 рабочих дня до приемки рабочей комиссией каждого (отдельного) вида работ.

5.2.23. Реализует иные права и исполняет иные обязанности, предусмотренные Договором, приложениями к нему, а также действующим законодательством в случае, если это не противоречит условиям Договора.

СТАТЬЯ 6. Производство работ.

6.1. Подрядчик выполняет работы в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации:

- Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, утвержденного - Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ;

- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

- СНиП от 13.02.1997 № 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- ППБ 01-03 МЧС РФ «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;

- иные документы, регламентирующие проведение ремонтно-строительных работ.

6.2. Заказчик обеспечивает контроль за качеством и сроками выполнения работ,                 а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов                     и оборудования условиям Договора и технической документации или проектной документации.

Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.

6.3. Подрядчик обеспечивает беспрепятственный доступ уполномоченному лицу  Заказчика, осуществляющему строительный контроль, ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.

6.4. С момента начала выполнения работ и до их завершения Подрядчик ведет общий журнал работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях сторон.

Если Заказчик или лицо, осуществляющее строительный контроль, не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в общем журнале работ.

Если Заказчиком и (или) лицом, осуществляющим строительный контроль, будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в кратчайший (технически возможный) и согласованный с Заказчиком, срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

В случае, если Подрядчиком в рамках одного договора выполняется несколько видов работ в одном многоквартирном доме, допускается ведение одного общего журнала работ.

6.5. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ                          и присоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик по согласованию с организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом.

6.6. Не позднее чем за 1 (один) рабочий день до начала приемки скрытых работ Подрядчик информирует об этом Заказчика путем направления уведомления по адресу электронной почты или иным заранее согласованным способом.

Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и (или) лицом, осуществляющим строительный контроль, и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.

Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения Заказчика и (или) лица, осуществляющего строительный контроль, или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по их требованию и указанию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.

6.8. В случае, если в ходе проверки, Заказчиком будет выявлено несоответствие выполняемых работ требованиям действующего законодательства, технической документации или проектной документации  или требованиям, установленным Договором и приложениями к нему, иным документам, регламентирующим выполнение работ, являющихся предметом Договора и приложений к нему, Заказчик имеет право приостановить дальнейшее производство работ на объекте и направляет Подрядчику письменное уведомление, содержащее выявленные нарушения, документы их подтверждающие, требование об устранении выявленных нарушений и сроки их устранения (далее – уведомление о выявленных нарушениях).

Подрядчик рассматривает уведомление о выявленных нарушениях в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня его получения и в случае согласия устраняет их, а в случае несогласия направляет Заказчику письменный мотивированный отказ в удовлетворении требований  (полностью или частично).

В случае, если Подрядчик в установленный срок не представит Заказчику ответ о результатах рассмотрения уведомления о нарушениях, требования Заказчика считаются принятыми и Подрядик обязан удовлетворить их в полном объеме.

В случае, если Подрядчик в установленный срок не представит Заказчику ответ о результатах рассмотрения уведомления о нарушениях, требования Заказчика считаются принятыми и Подрядчик обязан удовлетворить их в полном объеме.

6.9. Если Подрядчик в установленный срок не исправит выявленные нарушения работ и не оспорит их в порядке, установленном пунктом 6.8 Договора, Заказчик вправе по своему усмотрению привлечь других лиц для устранения выявленных нарушений с возложением на Подрядчика всех расходов, связанных с устранением выявленных нарушений.

СТАТЬЯ 7. Сдача и приемка работ.

7.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в объеме, предусмотренном договором, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ,        ВСН 42-85(р), технической документации или проектной документации, переданной Заказчиком в установленном порядке.

7.2. Сдача – приемка работ по Договору осуществляется в следующем порядке:

7.2.1. Подрядчик оформляет акты по форме КС-2, справки по форме КС-3 по каждому виду работ и направляет их Заказчику.

7.2.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения актов по форме КС-2 и справки по форме КС-3 рассматривает указанные документы и в случае отсутствия замечаний подписывает их, а при наличии замечаний направляет Подрядчику, мотивированный письменный отказ от подписания документов с приложением документов, подтверждающих основания отказ.

Подрядчик обязан устранить замечания Заказчика и передать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3 повторно с указанием актуальной даты их составления.

7.2.3. Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания Заказчиком актов по форме КС-2 и справки по форме КС-3 согласовывает акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3 с лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, а также уполномоченным лицом органа местного самоуправления по месту нахождения объекта.

7.2.4. В случае отсутствия у Заказчика замечаний к актам по форме КС-2 и справке по форме КС-3, Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня их согласования в соответствии с пунктом 7.2.3 Договора организует приемку каждого вида работ по Договору рабочей комиссией, для чего формирует указанную комиссию и включает в ее состав:

- представителя органа местного самоуправления по месту нахождения объекта;

- представителя Заказчика;

- лицо, осуществляющее строительный контроль;

- представителя Подрядчика;

- представителя специализированной обслуживающей организации (в случае выполнения работ по ремонту внутридомовых инженерных систем газоснабжения, ремонту или замене лифтового оборудования, ремонту отдельных элементов системы противопожарной защиты и др.);

- представителя организации, осуществляющей управление объектом (при наличии);

- лицо, уполномоченное действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме.

7.3. При обнаружении рабочей комиссией нарушений требований к работам составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком (далее – акт о недостатках). Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте о недостатках, обеспечив при этом сохранность объекта. При этом, сдача-приемка работ приостанавливается до момента устранения выявленных нарушений требований к работам или разрешения спора, возникшего в связи с выявлением нарушений.

Акт о недостатках составляется Заказчиком и подписывается всеми членами рабочей комиссии, согласными с информацией, изложенной в акте. Подписание членом рабочей комиссии акта о недостатках осуществляется в течение рабочего дня, когда акт был представлен на подпись члену рабочей комиссии. В случае, если ни один член рабочей комиссии, за исключением представителя Заказчика, не подтверждает наличие нарушений требований к работам, акт о недостатках оформляется от имени Заказчика и представляется Подрядчику.

7.4. Подрядчик рассматривает акт о недостатках в течение 2 (двух) рабочих дней         со дня его получения и в случае согласия устраняет выявленные нарушения в сроки, установленные в акте о недостатках или отдельно согласованные с Заказчиком. В случае, несогласия Подрядчика с актом о недостатках (полностью или частично), Подрядчик обязан в вышеуказанный срок представить письменное мотивированное возражение с приложением подтверждающих документов. В случае, если Заказчик или рабочая комиссии не будут согласны с возражениями Подрядчика, Заказчик по своему усмотрению вправе привлечь других лиц для устранения выявленных нарушений с возложением на Подрядчика всех расходов, связанных с устранением выявленных нарушений. При этом, Подрядчик обязан возместить указанные расходы в полном объеме.

7.5. После устранения Подрядчиком выявленных нарушений требований к работам, сдача-приемка работ осуществляется в общем порядке с выполнением условий, установленных пунктом 7.2 Договора. При этом, если состав рабочей комиссии не изменился, ее повторное формирование может не осуществляться.

7.6. В случае отсутствия недостатков в работах, выполненных Подрядчиком по Договору, рабочей комиссией подписывается Акт о приемке в эксплуатацию.

7.7. В течение 2 (двух) рабочих дней после подписания Акта о приемке                                   в эксплуатацию Подрядчик обеспечивает его согласование, а также согласование актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3 с лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, а также уполномоченным лицом органа местного самоуправления по месту нахождения объекта.

7.8. Виды работ по объекту(-ам) считаются принятыми в эксплуатацию со дня подписания Акта(-ов) о приемке в эксплуатацию в соответствии с п.7.6. Договора.

СТАТЬЯ 8. Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть,                                  ни предотвратить разумными мерами.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны                    не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, наводнения, влияющие на исполнение обязательств по Договору, другие чрезвычайные обстоятельства.

8.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 8.1 Договора, сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна                       в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.

8.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие Договора приостанавливается до момента, определяемого сторонами.

СТАТЬЯ 9. Гарантии качества.

9.1. Подрядчик гарантирует:

9.1.1. Надлежащее качество используемых оборудования, изделий и материалов, их соответствие государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество. Гарантийный срок на оборудование, изделия и материалы устанавливается в соответствии с паспортными данными организаций-изготовителей.

9.1.2. Качество выполнения работ в соответствии с действующими нормами, техническими условиями.

9.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах 5 лет гарантийного срока со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

9.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных                        по Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации (или проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик  должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.

9.4. Течение гарантийного срока прекращается со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком. После устранения выявленных нарушений течение гарантийного срока начинается снова, в том числе на работы, выполненные в порядке устранения выявленных нарушений.

9.5. Подрядчик рассматривает документы, представленные Заказчиком в соответствии с пунктом 9.4 Договора, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня их получения и в случае согласия устраняет выявленные нарушения в сроки, установленные в документах или отдельно согласованные с Заказчиком. В случае, несогласия Подрядчика с информацией, представленной Заказчиком (полностью или частично), он обязан в вышеуказанный срок представить письменное мотивированное возражение с приложением подтверждающих документов. В случае, если Заказчик не согласен с возражениями Подрядчика, Заказчик вправе привлечь других лиц для устранения выявленных нарушений с возложением на Подрядчика всех расходов, связанных с устранением выявленных нарушений.

9.6. В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов выполненных работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат выполненных работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

СТАТЬЯ 10. Ответственность сторон и иные последствия нарушения обязательств.

10. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств                      по Договору, Подрядчик несет ответственность в следующих случаях и объемах:

10.1. За нарушение Подрядчиком срока(-ов) начала выполнения отдельных видов работ, предусмотренных пунктом 2.1 Договора, а также срока (-ов) начала проведения основных этапов выполнения работ, установленных Графиком выполнения работ, в соответствии с пунктом 5.2.1 Договора, он уплачивает Заказчику штраф в размере 0,3 % от общей стоимости работ по Договору в соответствии с пунктом 3.1. Договора.

10.2. За нарушение Подрядчиком сроков предоставления документов, указанных                  в пункте 5.2.1, 5.2.3 Договора он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от общей стоимости работ по Договору в соответствии с пунктом 3.1. Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3. За нарушение Подрядчиком сроков устранения дефектов и недоделок, предусмотренных пунктом 7.3. Договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1%                      от стоимости работ по каждому виду в соответствии с пунктом 3.1. Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.4. За нарушение Подрядчиком сроков окончания выполнения работ по видам работ на объекте (-ах), установленных Графиком выполнения работ согласно Приложению №4 к Договору, а также срока (-ов) окончания проведения основных этапов выполнения работ, установленных Графиком выполнения работ,  Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,3 % от стоимости вида или этапа работ на объекте в соответствии с пунктом 3.1. Договора за каждый факт просрочки, но не менее одной сто тридцатой действующей на день уплаты штрафа ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости соответственно вида или этапа работ, сроки по которому нарушены.

10.5. За нарушение Подрядчиком срока окончания работ по Договору, установленного абзацем 3 пункта 2.1 Договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,3% от общей стоимости работ по Договору, определенной абзацем 1 пункта 3.1 Договора, за каждый день просрочки, но не менее одной сто тридцатой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости от общей стоимости работ по Договору.

10.6. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по договору, указанных в пункте 5.2.9, 5.2.10 Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1 (одного) % от общей стоимости работ по Договору в соответствии с пунктом 3.1. Договора.

За нарушение Подрядчиком правил техники безопасности, пожарной безопасности и правил охраны труда при производстве работ на объекте, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,5 % от стоимости вида работ на объекте за каждый выявленный факт нарушения. При обнаружении Заказчиком нарушений правил техники безопасности, пожарной безопасности и правил охраны труда при производстве работ на объекте, составляется акт, в котором фиксируется перечень обнаруженных нарушений. Акт составляется представителем Заказчика и подписывается представителем Подрядчика и (или) третьим лицом по выбору Заказчика.

10.8. Уплата пени и штрафов за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре.

10.9. Уплата неустойки за нарушение обязательств по Договору производится Подрядчиком на основании претензии Заказчика перечислением денежных средств                 в безналичной форме на расчетный счет Заказчика. В случае неудовлетворения в установленные сроки претензии Заказчика, в случае, если обеспечением исполнения обязательств по Договору представлен обеспечительный платеж, Заказчик вправе осуществить удержание средств, перечисленных Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору в соответствии с пунктом 1.5 Договора.

# СТАТЬЯ 11. Изменение, расторжение Договора.

11.1. Предмет договора, место проведения работ (услуг), сроки выполнения работ (услуг), продолжительность этапов выполнения работ (услуг), виды работ (услуг) не могут изменяться в ходе его исполнения.

Цена договора может быть изменена в соответствии с п. 3.2 Договора.

11.2. Договор может быть расторгнут:

а) по соглашению сторон;

б) по инициативе Заказчика, в том числе в виде одностороннего расторжения договора;

в) по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

11.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в следующих случаях:

а) систематическое (2 раза и более) нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ;

б) задержка Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 5 (пять) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика или собственников помещений    в многоквартирном доме;

в) неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) несоблюдение (отступление от требований, предусмотренных Договором, проектной документацией, стандартами, нормами и правилами, а также иными действующими нормативными правовыми актами) Подрядчиком требований к качеству работ и (или) технологии проведения работ;

г) неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) использование некачественных материалов, изделий и конструкций, выявленных Заказчиком в соответствии с условиями Договора;

д) аннулирование, отзыв, прекращение действия свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, или приостановка его действия на срок более 2 (двух) недель, издание актов государственных органов в рамках законодательства Российской Федерации, лишающих права Подрядчика на производство работ;

е) нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ продолжительностью более 15 (пятнадцати) календарных дней по любому из объектов;

ж) нарушение срока замены банковской гарантии, установленного пунктом 1.6 Договора более чем на 2 (два) рабочих дня;

з) выявление Заказчиком после заключения Договора факта недействительности представленной Подрядчиком банковской гарантии (представление поддельных документов, получение от банка-гаранта опровержения выдачи банковской гарантии подрядной организации в письменной форме).

11.4. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора Договор считается расторгнутым через 15 рабочих дней с момента направления уведомления об отказе Заказчика от исполнения договора.

11.5. Сторона, решившая расторгнуть Договор согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне в срок 15 рабочих дней                                        до предполагаемого срока расторжения Договора. Договор расторгается в установленном законом порядке.

11.6. После расторжения Договора Заказчик направляет в течение 3 (трех) рабочих дней уведомление о расторжении Договора в орган местного самоуправления по месту нахождения объекта.

11.7. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по основаниям, указанным в пункте 11.3 Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов стоимости Договора. Указанный штраф уплачивается помимо средств, которые подрядная организация обязана будет возместить заказчику в качестве причиненных убытков (вреда).

При этом штрафы, пени, предусмотренные пунктами 10.1, 10.4, 10.5 уплате                 не подлежат.

СТАТЬЯ 12. Особые условия.

12.1. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика,                          за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика      по договору вследствие реорганизации юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 13. Прочие условия.

13.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами по Договору и скреплены печатями сторон.

Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

13.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, а также в течение гарантийного срока на выполненные работы разрешаются по взаимному согласию и регулируются путем переговоров.

Сторона, считающая, что Договор нарушен другой Стороной, направляет ей письменную претензию, в которой указывается нарушение, обстоятельства и документы, свидетельствующие о наличии нарушений, а также действия, которые должны быть совершены другой Стороной в целях устранения нарушений.

Сторона, получившая претензию, рассматривает ее в установленный законом срок, а затем либо устраняет выявленные нарушения, либо направляет мотивированный письменный отказ от удовлетворения претензии с приложением документов, подтверждающих правомерность такого отказа.

При не достижении сторонами согласия, а также в случае неполучения ответа на претензию в установленный срок, спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Белгородской области в установленном порядке.

13.3. В случае изменения адреса либо иных реквизитов стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

13.4. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

13.5. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует                  до момента исполнения сторонами своих обязательств, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.

13.6. В решении иных вопросов, не оговоренных в настоящем Договоре, стороны руководствуются действующим законодательством.

#### СТАТЬЯ 14. Приложения

1. Приложение № 1 – Расчет стоимости Договора на выполнение работ                                    по проведению капитального ремонта многоквартирного(-ых) дома(-ов).

3. Приложение № 2 – Сметная документация.

4. Приложение № 3 – График производства работ.

5. Приложение № 4 – Техническое задание.

СТАТЬЯ 15. Местонахождение и реквизиты сторон.

15.1. Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства  Белгородской области»

Местонахождение: 308000, г. Белгород, Белгородский проспект, д. 85-А

Реквизиты: ИНН/КПП 3123231839/312301001 р/с 40703810707000000254

в Белгородском отделении № 8592 ОАО «Сбербанк России» БИК 041403633  к/с 30101810100000000633 ОГРН 1027100132195

15.2. Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Строитель Белогорья».

Местонахождение: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Интернациональная, д.32А.

Реквизиты:  ИНН 3110022348, КПП 311001001, БИК 041403633, Белгородское отделение

№ 8592, ОАО «Сбербанк России», к/с 30101810100000000633, р/с 40702810607000002926.

16. Подписи сторон:

| Заказчик |  | ## Подрядчик |
| --- | --- | --- |
| Исполнительный директор Некоммерческая организация «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области» |  | Директор ООО «Строитель Белогорья» |
| (наименование организации, должность) |  | (наименование организации, должность) |
| __________________ __________ /Белоковаленко Л.И./ |  | __________________________/Алексядис Ф.Ф./ |
| (подпись, ФИО) |  | (подпись, ФИО) |
| «______»_____________20_ г |  | «__»______________20_г |
| М.П. |  | М.П. |

| Приложение № 1 к Договору № ______ от _____________2017 г Расчет стоимости Договора на выполнение работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома № п/п; Наименование вида работ; Стоимость выполнения отдельных видов работ (в т.ч. НДС) в соответствии со сметной документацией руб. (начальная (максимальная) цена договора руб.) Коэффициент снижения; Стоимость выполнения отдельных видов работ (в т.ч. НДС) с учетом коэффициента снижения по видам работ (в т.ч. НДС) (руб.); Стоимость выполнения отдельных видов работ (в т.ч. НДС) в соответствии с заключённым договором (руб.); Натуральные показатели (ед.). 1; 2; 3; 5; 6; 4; 7. 1; Ремонт внутридомовых инженерных сетей; 680 313,52; 0,838826197; 570 664,80; 570 664,80. 2; Ремонт подвальных помещений; 162 945,03; 0,838826197; 136 682,56; 136 682,56. 3; Ремонт фасада; 339 714,57; 0,838826197; 284 961,48; 284 961,48. 4; Утепление фасада; 1 437 723,34; 0,838826197; 1 206 000,00; 1 206 000,00. 5; Ремонт крыши; 717 301,34; 0,838826197; 601 691,16; 601 691,16. ИТОГО:; 3 337 997,80; 0,838826197; 2 800 000,00; 2 800 000,00. |
| --- |
|  | Заказчик |  | ## Подрядчик |  |
|  | Исполнительный директор Некоммерческая организация «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области» |  | Директор ООО «Строитель Белогорья» |  |
|  | (наименование организации, должность) |  | (наименование организации, должность) |  |
|  | __________________ __________ /Белоковаленко Л.И./ |  | __________________________/Алексядис Ф.Ф./ |  |
|  | (подпись, ФИО) |  | (подпись, ФИО) |  |
|  | «______»_____________20_ г |  | «__»______________20_г |  |
|  | М.П. |  | М.П. |  |

Приложение № 2

к Договору №   _______

от _____________20__г.

«Согласовано»			                                                                                                                       «Утверждаю»

в сумме___________руб.	                                                                                                                                   в сумме___________руб.

(указывается начальная (максимальная) цена договора)                                                                                                                                                                            (указывается начальная (максимальная) цена договора)

_____________________      	                                                                                                                        ____________________

(наименование подрядной организации)	                                                                                                           (наименование Заказчика)

_________________________	                                                                                                                         ____________________

(должность, подпись,  ф.и.о, печать)		 	                                                                                                            (должность, подпись,  ф.и.о, печать)

«____»____________20_г.	                                                                                                                                  «____» ___________20_г

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома

по адресу: Белгородская область, г. Короча, ул. Красная Площадь, д. 32

Приложение № 3

к Договору №  __________

от ____________20__г.

График выполнения работ

| № п/п | Наименование работ | Стоимость всего, рублей | Начало работ | Окончание работ | с 29.03.2017 по 30.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | март |  | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 1 | СМР всего, в т.ч.: | 2 800 000,00 |  |  | 171 199,44 |  | 131 252,90 | 311 760,25 | 347 551,46 | 657 880,35 | 562 841,29 | 617 514,31 |  |
| 1.1 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей | 570 664,80 | 29.03.2017 | 30.06.2017 | 171 199,44 |  | 131 252,90 | 131 252,90 | 136 959,55 |  |  |  |  |
| 1.2 | Ремонт фасада | 284 961,48 | 01.07.2017 | 30.09.2017 |  |  |  |  |  | 85 488,44 | 99 736,52 | 99 736,52 |  |
| 1.3 | Утепление фасада | 1 206 000,00 | 01.07.2017 | 30.09.2017 |  |  |  |  |  | 361 800,00 | 422 100,00 | 422 100,00 |  |
| 1.4 | Ремонт подвальных помещений | 136 682,56 | 01.08.2017 | 30.09.2017 |  |  |  |  |  |  | 41 004,77 | 95 677,79 |  |
| 1.5 | Ремонт крыши | 601 691,16 | 01.05.2017 | 31.07.2017 |  |  |  | 180 507,35 | 210 591,91 | 210 591,91 |  |  |  |

Подписи сторон:

| Заказчик |  | ## Подрядчик | Заказчик |  | ## Подрядчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнительный директор Некоммерческая организация «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области» |  | Директор ООО «Строитель Белогорья» | Исполнительный директор Некоммерческая организация «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области» |  | Директор ООО «Ремотделстрой» |
| (наименование организации, должность) |  | (наименование организации, должность) | (наименование организации, должность) |  | (наименование организации, должность) |
| __________________ __________ /Белоковаленко Л.И./ |  | __________________________/Алексядис Ф.Ф./ | __________________ __________ /Белоковаленко Л.И./ |  | __________________________/Шарапонов Р.В./ |
| (подпись, ФИО) |  | (подпись, ФИО) | (подпись, ФИО) |  | (подпись, ФИО) |
| «______»_____________20_ г |  | «__»______________20_г | «______»_____________20_ г |  | «__»______________20_г |
| М.П. |  | М.П. | М.П. |  | М.П. |

Приложение №4

к документации об электронном аукционе

Техническое задание

на оказание услуг и(или) выполнение работ

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

| № п/п | Наименование материала | Показатели и их значения, по которым будет определяться соответствие используемого при выполнении работ материала потребностям заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Состав огнебиозащитный для огнебиозащитной обработки конструктивных элементов и изделий из древесины | Огнебиозащитный состав должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 53292-2009, предназначен для внешней и глубокой пропитки древесины и материалов с целью снижения горючести, а так же антисептирования. Обеспечивать первую группу огнезащитной эффективности, а так же предотвращать возникновение плесени, синевы, защищать древесину от жуков-древоточцев, сохранять фактуру и цвет древесины. |
| 2 | Сталь листовая оцинкованная | Сталь листовую оцинкованную изготавливают из холоднокатаной стали, толщиной от 0,5 до 2,5 мм и шириной от 710 до 1800 мм. Оцинкованная сталь может выпускаться в виде отдельных листов, длиной до 6 м, а продукция небольшой толщины — намотанной в рулоны. Серповидность рулонной стали не может быть более 6 мм на 3 м длины, а телескопичность рулона — не более 30 мм при ширине до 1000 мм. Плоскостность оцинкованной стали должна быть классов ПВ, ПН или ПУ с отклонениями по толщине в соответствии с нормами повышенной точности прокатки. Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 14918-80. |
| 3 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбоцементной кровли | Конструкция и размеры гвоздей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице. Диаметр стержня d; Длина гвоздя l; Диаметр головки D; Высота головки h. Номин.; Пред. откл.; Номин.; Пред. откл.; не менее. 4,0; ±0,08; 90 100 120; ±4,0; 12; 1,8. 4,5; 120. Гвозди должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта из термически необработанной светлой низкоуглеродистой стальной проволоки по ГОСТ 3282-74. Цинковое покрытие гвоздей должно быть сплошным, без пропусков, трещин и утолщений, видимых без применения увеличительных приборов. Допускаются на стержнях и опорных поверхностях головок гвоздей покрытые цинком следы от зажимов и от разъемных плашек, а также незначительные продольные риски. Предельное отклонение от соосности стержня и головкигвоздя не должно превышать 1 мм. Не допускается на гвоздях неотпавшая обсечка. Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 9870-61 |
| 4 | Листы хризотилцементные волнистые | В соответствии с ГОСТ 30340-2012 Листы хризотилцементные волнистые. Технические условия. Листы и детали не должны иметь отколов, пробоин, сквозных трещин и расслоений. Листы и детали могут выпускаться неокрашенными и окрашенными. Листы и детали не пожаровзрывоопасны, относятся к группе негорючих строительных материалов. |
| 5 | Рулонные изоляционные материалы | Рулонные изоляционные материалы соответствуют требованиям нормативных документов ТУ 5774-003-18603495-2004. Двухслойный материал на основе высокопрочного полипропиленового тканого полотна, применяется в строительстве для защиты конструкции здания от проникновения из атмосферы влаги и конденсата. Состав – 100% полипропилен. Разрывная нагрузка прод./попер. Н/5 см., не менее - 1068/890. Сопротивление паропроницанию м2 час Па/мг., не менее - 7,0. Водоупорность мм. вод. ст., не менее -1000. Температурный диапазон применения материала от -60 до +80 0С. |
| 6 | Доска, брус | Брус 50х150х6000 мм ГОСТ 24454-80 "Пиломатериалы хвойных пород. Размеры" Доска обрезная 1 сорт 25х150х6000мм ГОСТ 24454-80 "Пиломатериалы хвойных пород. Размеры" Доска обрезная 25x100x6000 мм ГОСТ 24454-80 "Пиломатериалы хвойных пород. Размеры" |
| 7 | Кирпич керамический одинарный | Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 530–2012. Водопоглощение рядовых изделий должно быть не менее 6,0 %, лицевых изделий — не менее 6,0 % и не более 14,0 %. Кирпич и камень должны быть морозостойкими и в зависимости от марки по морозостойкости в насыщенном водой состоянии должны выдерживать без каких-либо видимых признаков повреждений или разрушений (растрескивание, шелушение, выкрашивание, отколы) не менее 25; 35; 50; 75 и 100 циклов переменного замораживания и оттаивания. Марка по морозостойкости изделий, используемых для возведения дымовых труб, цоколей и стен подвалов, должна быть не ниже F50. |
| 8 | Профиль стальные листовые | Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 24045- 2010. Профили представляют собой прокат с повторяющимися по всей ширине гофрами трапециевидной формы сечения высотой h от 20 до 160 мм для настилов и от 8 до 35 мм - для стенового ограждения. Профили должны изготовляться длиной: - кратной (250 мм) при мерной длине от 3 до 12 м - для настилов; - кратной (300 мм) при мерной длине от 2,4 до 12 м - для стеновых ограждений. Качество цинкового покрытия профилей должно соответствовать требованиям ГОСТ 14918 и ГОСТ Р 52246 на материал исходной заготовки для профилирования. На поверхности цинкового или лакокрасочного покрытия профилей допускаются потертости, риски, следы формообразующих валков, не нарушающие сплошности покрытия. Волнистость на плоских участках профилей не должна превышать 0,5 мм, а на отгибах крайних полок - 1,5 мм. |
| 9 | Люк противопожарный | Противопожарные металлические люки используются для обеспечения защиты проемов ограждающих конструкций в зданиях, а также других сооружений от распространения огня и сопутствующих факторов в случае возгорания. Конструктивные элементы в сборе, состоящие из подвижных и неподвижных элементов (коробки, полотна, направляющих, включая элементы крепления к ограждениям и т. п.), служащие для заполнения проемов в противопожарных преградах и препятствующие распространению пожара в примыкающие помещения в течение нормируемого времени. Порог пожароустойчивости составляет от 30 до 60 минут. Усилие, прилагаемое для открытия двери люка в начальный период – около 30 кгс. Размер не более 800*800 мм. Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 53307—2009. |
| 10 | Алюминиевые вентиляционные решетки | Решетки предназначены для подачи и удаления воздуха в помещения. Однорядные решетки изготовлены из алюминия и снабжены индивидуально регулируемыми жалюзи для изменения направления и (или) характеристик приточной струи. Размер: 300*800 мм. |
| 11 | Профиль направляющий | Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 30245— 2012. Профили изготовляют из поставляемого в рулонах листового проката путем формирования из него на специализированных станах круглого трубчатого сечения с продольным сварным швом и последующим обжатием валками в квадратный или прямоугольный профиль из углеродистой и низколегированной стали, полученной способом электродуговой или конвертерной выплавки с внепечной обработкой, обеспечивающей модифицирование неметаллических включений. Предельные отклонения по толщине стенки профилей должны соответствовать предельным отклонениям по толщине исходной заготовки шириной до 2000 мм нормальной точности прокаткм Б по ГОСТ 19903. Предельные отклонения по толщине не распространяются на места изгиба. Предельные отклонения по высоте (ширине) профиля не должны превышать: ±1,0 %, но не менее ± 0,5 мм – при высоте (ширине) профиля до 100 мм включительно; ± 0,8 % – при высоте (ширине) профиля свыше 100 мм. Местная кривизна профилей в горизонтальной и вертикальной плоскостях не должна превышать 1 мм на 1 м длины профиля. Профили не должны иметь участки с поперечными сварными швами. |
| 12 | Блок оконный ПВХ | В соответствии с ГОСТ 30674-99. Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия. Наименование показателя; Значение показателя. Количество секций; 1. Стеклопакет; однокамерный. Ширина стеклопакета; не менее 24 мм. Профиль ПВХ:. Система уплотнений; 2-х контурная, уплотнения по притворам. Системная глубина; не менее 60 мм. Количество камер; не менее 3. Сопротивление ветровой нагрузке; не ниже класса Б по ГОСТ 23166-99. Водонепроницаемость; не ниже класса Б по ГОСТ 23166-99. Воздухопроницаемость; не ниже класса Б по ГОСТ 23166-99. Стойкость к климатическим воздействиям; морозостойкое исполнение. Безотказность оконных приборов и петель, цикл "открывание-закрывание"; не менее 20 000 раз. Поверхность; гладкая, легко очищаемая. Звукоизоляция; не ниже класса Б по ГОСТ 23166-99. Нормативное сопротивление теплопередаче (мин. допустимое значение), Ro (м²х°C/Вт); не менее 0,65. Цвет профиля; по согласованию с заказчиком. |
| 13 | Песок | В соответствии с ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия. Песок для строительных работ средний из отсевов дробления. Плотность зерен от 2,0 до 2,8 г/см3 Модуль крупности Мк, от 2,0 – до 2,5 Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей. |
| 14 | Эмаль ПФ-115 | В соответствии с ГОСТ 6465-76 Эмали ПФ-115. Технические условия Предназначена для окраски металлических и деревянных поверхностей Разбавляется: уайт-спиритом или сольвентом в соотношении не более 1:1. Время высыхания: не более 24 часа при температуре 20С. Расход на 1 слой: по металлу –от 100 до 130 г/м2, по древесине – от 150 до 180 г/м2. |
| 15 | Камни бортовые | В соответствии с ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия. Для отделения пешеходных дорожек и тротуаров от газонов камни должны быть прочными и трещиностойкими. Значение нормируемой отпускной прочности тяжелого бетона должно составлять 90 % от класса бетона по прочности на сжатие и класса бетона по прочности на растяжение при изгибе в холодный период года и 70 % - в теплый период года. |
| 16 | Грунтовка ГФ-021 | Грунтовка предназначается для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями. После высыхания пленка должна быть ровной, однородной, матовой или полуглянцевой. Окрашиваемая поверхность должна быть обработана шлифовальной шкуркой и обезжирена растворителем. При нанесении грунтовки на старое покрытие последнее должно быть прошлифовано и промыто растворителем. Грунтовку наносят кистью или краскораспылителем. Время высыхания однослойного покрытия при температуре (20±2)°С - 24 ч. Расход грунтовки - 60-100 г/м2 на однослойное покрытие. Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 25129-82. |
| 17 | Плиты тротуарные | Предназначенные для устройства сборных покрытий тротуаров, пешеходных и садово-парковых дорожек, пешеходных площадей и посадочных площадок общественного транспорт. Трещины на поверхности плит не допускаются, за исключением поверхностных и технологических шириной не более 0,1 мм и длиной до 50 мм в количестве не более 5 шт. на 1 м2 поверхности армированных плит из тяжелого бетона. Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 17608-91. |
| 18 | Грунтовка ВД АК-133 | Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52020-2003 Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Общие технические условия. Предназначена для повышения адгезии к окрашиваемой поверхности и покрывным слоям. После нанесения на поверхность образует твердую пленку, обладающую защитными свойствами. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С не более 12 ч Массовая доля нелетучих веществ не менее 28 % |
| 19 | Плиты древесные строительные с ориентированной стружкой | Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 56309— 2014. Ориентированно-стружечная плита представляет собой многослойный лист, состоящий из крупной щепы технической древесины, специальных добавок и связующего. Габариты: длина – 2,44-2,50 м, ширина – 0,59-1,22 м, толщина – 6-40 мм. Вес – от 12 до 45 кг в зависимости от формата, типа и размеров. Средняя плотность – 650 кг/м3. Теплопроводность – 0,12 Вт/м*К. Разбухание за сутки при полном погружении в воду – до 15 %. Абсолютная влажность всех типов плит должна быть не менее Тн 2 % и не более Тв 12 % |
| 20 | Рулонный материал | Полотно рулонного материала не должно иметь трещин, дыр, разрывов и складок, кроме материалов на перфорированной основе. На кромках (краях) полотна рулонного материала на картонной и асбестовой основах допускаются не более двух надрывов длиной 15-30 мм на длине полотна до 20 м. Надрывы длиной до 15 мм не нормируются, а более 30 мм не допускаются. На основные битумные и битумно-полимерные рулонные материалы покровный состав или вяжущее должны быть нанесены сплошным слоем по всей поверхности основы. Полотно рулонного материала не должно иметь трещин, дыр, разрывов и складок, кроме материалов на перфорированной основе. Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 30547-97. |
| 21 | Сетки стальные плетеные одинарные | Стальные плетеные одинарные сетки с ромбическими и квадратными ячейками, изготовленные сплетением в одну перевивку плоских спиралей из стальной проволоки круглого сечения и применяемые для ограждений, теплоизоляционных работ, крепления горных выработок на шахтах и рудниках, просеивания материалов. Каждая спираль должна состоять из одной проволоки. Концы спиралей с обеих сторон сетки должны быть обрезаны и каждый конец в месте соединения должен быть загнут к своей спирали. Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 5336-80. |
| 22 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 с объёмной массой 1500 кг/м3 и более, требования: прочность сцепления с основанием и малая усадка, предотвращающая возникновение трещин в отделке. Марка Пк 3 или Пк 4: норма подвижности по погружению конуса, св 8 до 14 см, водоудерживающая способность растворных смесей должна быть не менее 90% расслаиваемость свежеприготовленных смесей не выше 10%, прочность растворов на сжатие от М 75 до М 200, марка по морозостойкости от F100 до F200, средняя плотность от 1500 до 2000 кг/м3 максимально допустимый размер зерен песка для подготовительного и основного слоев штукатурки должен составлять 2,5 мм, а для отделочного слоя — 1,2 мм. |
| 23 | Дюбели | Распорный полиэтиленовый. Диаметр не должен быть, мм, менее 6. Длина должна быть, мм, менее 40. |
| 24 | Доводчик дверной | Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 56177-2014. Дверной доводчик устанавливается на верхнюю часть двери и служит для автоматического закрытия двери. При закрытии используется большая скорость, сменяющаяся на более меньшую когда дверь доходит до непосредственной близости к дверной коробке. Рассчитан для дверей массой до 90 кг. |
| 25 | Дверь противопожарная металлическая (ДПМ) | Дверь противопожарная металлическая предназначена для защиты проемов в ограждающих конструкциях зданий и сооружений различного назначения от распространения пожара и его опасных факторов. Дверь рассчитана на эксплуатацию в отапливаемых помещениях в диапазоне температуре +1 до +40С во взрывоопасных средах. Предел огнестойкости, час, не менее 1; Инерционность срабатывания, сек, не более 15; Усилие открывания двери в начальный период, кгс, не более 30; Тип привода закрывания местный, Товар должен соответствовать требованиям ТУ 5262-001-67210787-2011 |
| 26 | Профиль угловой ПВХ с армирующей сеткой | Угловые профили, оклеенные стеклосеткой, предназначены для защиты углов зданий от повреждений, позволяют выровнять углы. Длина - 2,5 м.п. или 3,0 м.п. Ширина сетки 10 см |
| 27 | Сетка армирующая фасадная | Щелочная фасадная армирующая сетка из стекловолокна (должна соответствовать техническим требованиям, определенным ГОСТ Р 55225. |
| 28 | Краска фасадная | Окрасочный состав должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52020 и технической документации системодержателя. - Краска должна быть силиконовой или силикатной; - Сопротивление паропроницанию окрасочных составов не должна превышать 0,15 м2*ч*Па/мг; - Время высыхания окрасочного состава до степени 3 при температуре воздуха 20+-2 оС должно быть не более 2 ч. - Норма расхода 0,4 – 0,5 кг/м2. (рекомендуемая). |
| 29 | Парогидроизоляционый материал | Состав должен быть: 100 % полипропилен, двухслойный материал на основе высокопрочного полипропиленового тканого полотна, применяется в строительстве для защиты конструкции здания от проникновения из атмосферы водяных паров, конденсата и влаги, а также в неутеплённых кровлях для защиты кровельного покрытия от влияния внутренней влаги и конденсата. Рулон не менее 70 м2 Ширина, мм: не менее 1600 Разрывная нагрузка про/попер Н/см, не менее: 1068/890 Водоупорность мм.вод.ст., не менее:1000 Температурный диапазон применения, град: -60...+80 Должен соответствовать действующим ГОСТам и ТУ поставляться в упаковке завода изготовителя, на упаковке должна быть указана дата изготовления. |
| 30 | Грунтовка | Грунтовочный состав должен соответствовать технической документации системодержателя и требованиям ГОСТ Р 52020 |
| 31 | Клеевой состав для приклеивания теплоизоляционных плит | Клеевой состав на цементном вяжущем должен соответствовать технической документации системодержателя и требованиям ГОСТ Р 54359. - Класс (марки) затвердевших составов по прочности на сжатие, не менее – В5 (М75); - Классы затвердевших составов по прочности на растяжение при изгибе, не менее - Вtb 2.4; - Классы затвердевших составов по прочности сцепления с бетонным основанием (адгезии), не менее - Aab3; - Морозостойкость (марка), не ниже – F50; - Водопоглащение затвердевших составов при насыщении водой при полном погружении в воду, % не более – 15; - Деформация усадки затвердевших составов, % не более – 0,2; - Паропроницаемость затвердевших составов, мг/(м*ч*Па), не менее – 0,035; - Норма расхода, не более – 6 кг/м2. |
| 32 | Клеевой состав для армирующего слоя | Базовый штукатурный состав на цементном вяжущем должен соответствовать технической документации системодержателя и требованиям ГОСТ Р 54359. - Классы (марки) затвердевших составов по прочности на сжатие, не менее – В7,5 (М100); - Классы затвердевших составов по прочности на растяжение при изгибе, не менее - Вtb 3.2; - Классы затвердевших составов по прочности сцепления с бетонным основанием (адгезии), не менее - Aab4; - Морозостойкость (марка), не ниже – F75; - Водопоглащение затвердевших составов при насыщении водой при полном погружении в воду, % не более - 15; - Деформация усадки затвердевших составов, % не более – 0,15; - Паропроницаемость затвердевших составов, мг/(м*ч*Па), не менее – 0,035; - Норма расхода, не более – 6 кг/м2. |
| 33 | Штукатурка декоративная | Декоративный штукатурный состав на цементном вяжущем должен соответствовать технической документации системодержателя и требованиям ГОСТ Р 54358. - Классы (марки) затвердевших составов по прочности на сжатие, не менее – В3.5 (М50); - Классы затвердевших составов по прочности на растяжение при изгибе, не менее - Вtb 1,6; - Классы затвердевших составов по прочности сцепления с бетонным основанием (адгезии), не менее - Aab2; - Морозостойкость (марка), не ниже – F50; - Водопоглащение затвердевших составов при насыщении водой при полном погружении в воду, % не более – 15; - Деформация усадки затвердевших составов, % не более – 0,15; - Паропроницаемость затвердевших составов, мг/(м*ч*Па), не менее - 0,035; - Размер зерна от 1,5 до 3 мм; - Норма расхода, не более – 2,9 кг/м2. Декоративный штукатурный состав на полимерной основе должен соответствовать технической документации системодержателя и требованиям ГОСТ Р 55818. - Классы затвердевших составов по прочности сцепления с бетонным основанием (адгезии), не менее - Aab5. - Морозостойкость (марка), не ниже – Fx75; - Водопоглащение затвердевших составов при насыщении водой при полном погружении в воду, % не более – 15; - Стойкость затвердевших составов к статическому воздействию жидкостей (дистиллированная вода, 3 %-ный раствор соляной кислоты, 3 %-ный раствор гидроокиси натрия и 3 %-ный раствор хлористого натрия), час, не менее – 96; - Классы затвердевших составов по паропроницаемость (затвердевших составов, мг/(м*ч*Па), не менее – 2 (0,035); - Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее – 804 - Размер зерна от 1,5 до 3 мм; - Норма расхода, не более – 2,9 кг/м2. |
| 34 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-25Ф | Плиты предназначены для тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций вновь строящихся и эксплуатируемых зданий и сооружений, тепловой защиты отдельных элементов строительных конструкций и промышленного оборудования при отсутствии контакта плит с внутренними помещениями, а также в холодильных камерах при температуре изолируемых поверхностей от минус 100°С до плюс 80°С. Толщина листов: 20 - 600 мм Габаритные размеры: 1000х1000 мм, 1000х1200 мм, 1000х2000 мм Технические характеристики утеплителя; ПСБ-С 25Ф. Плотность; не менее 16 кг/м3. Прочность на сжатие при 10 % линейной деформации; не менее 70 кПа. Предел прочности при изгибе; не менее 140 кПа. Теплопроводность плит в сухом состоянии при температуре (10±1) °С (283 К); не более 0,032 Вт/(м·К). Теплопроводность плит в сухом состоянии при температуре (25±5) °С (298 К); не более 0,034 Вт/(м·К). Влажность; не более 2,0 % по массе. Водопоглощение за 24 ч; не более 4,0 % по объему. Время самостоятельного горения; не более 1 c. Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 15588-2014. |
| 35 | Дюбель (анкер) | Анкер с тарельчатым элементом должен соответствовать технической документации системодержателя и требованиям ГОСТ Р 56707-2015. - Максимальная длина анкера с тарельчатым элементом, не более – 350 мм; - Материал анкера – полиэтилен низкого давления минимальной плотностью – 0,95 г/см3; - Минимальный диаметр тарельчатого элемента – 60 мм, при минимальной толщине тарелки 2мм. Остальные размеры должны быть определены в технической документации системодержателя; - Стальной распорный элемент должен быть изготовлен из коррозийной-стойкой или оцинкованной стали с защитным цинковым покрытием толщиной не менее 6 мкм, нанесенным горячим способом в соответствие с требованиями ГОСТ 9.307; - Диаметр стального распорного элемента должен быть не менее 4,5 мм; - Стальной распорный элемент должен быть опрессован ударопрочной теплоизоляционной головкой из стеклонаполненного полиамида высотой не менее 14 мм от верхнего края распорного элемента. |
| 36 | Стальные водогазопроводные неоцинкованные трубы | Применяются для водопроводов и газопроводов, систем отопления, а также для деталей водопроводных и газопроводных конструкций. На поверхности труб не допускаются трещины, плены, вздутия и закаты. На торцах труб не допускаются расслоения. Допускаются отдельные вмятины, рябизна, риски, следы зачистки и другие дефекты, обусловленные способом производства, если они не выводят толщину стенки за минимальные размеры, а также слой окалины, не препятствующий осмотру. Стандартная длина составляет 4-12 метров. Каждая труба не должна иметь отклонения по массе, превышающие +8%. Для партии эти отклонения составляют примерно +7,5%. В случае с отдельно взятой трубой предельные отклонения по массе не должны быть больше +10%. Также регламентируется кривизна: на 1 м длины трубы с условным проходом до 20 мм включительно кривизна не должна превышать 2 мм, а с условным проходом свыше 20 мм 1,5 мм. Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 3262-75 |
| 37 | Кран шаровый муфтовый | Предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах, транспортирующих холодную и горячую воду, пар. Максимальное давление: 16 атм. Рабочая температура: 0..+150 град С Присоединение: муфтовое Материал корпуса: латунь Уплотнение : фторопласт Краны шаровые соответствуют требованиям ТУ 374-00145630722-2003 Климатические исполнения по ГОСТ 15150-69 УХЛ 4 Класс герметичности по ГОСТ Р 54808 |
| 38 | Цилиндры минераловатные | Цилиндры теплоизоляционные производятся из минеральной (базальтовой или каменной) ваты на синтетическом связующем по ТУ 5762-010-45757203-01- самая эффективная теплоизоляция трубопроводов горячего и холодного водоснабжения. Основным сырьем для производства является минеральная вата. Цилиндры гидрофобизированные на синтетическом связующем представляют собой полые изделия, которые изготавливаются из каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Изделия могут выпускаться с покрытием алюминиевой фольгой. Цилиндры имеют сплошной продольный разрез по одной стороне и соответствующий ему надрез изнутри на противоположной стороне для удобного монтажа на трубопровод. Параметр; Значение. Плотность; 114 кг/м³. Группа горючести; НГ; с покрытием фольгой - Г1. Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, не более; 1,0 кг/м². Температура применения; 650 °С. Водостойкость (рН); 3,0. Класс пожарной опасности материала; КМ0; с покрытием фольгой - КМ1. |
| 39 | Стеклопластик рулонный | Предназначен для применения в качестве покровного слоя теплоизоляции трубопроводов, находящихся внутри и вне помещений при температуре окружающей среды от минус 40º до плюс 60º С. Стеклопластик не должен иметь непропитанных связующих мест, не иметь посторонних включений и механических повреждений (порезов, надрывов, отверстий и т.д) Допускается разнооттеночность, точечные включения и отдельные наплывы смолы. Стеклопластик выпускается с номинальной массой на единицу площади 140, 185, 250, 410, 570, 700, 820, 880, 1000, 1100 г/м2. Допустимое отклонение от номинальной массы на единицу площади ±25% от номинального значения. |
| 40 | Клапан ручной балансировочный ручной | Назначение - для монтажной наладки трубопроводных систем с целью обеспечения в них расчётного потокораспределения. Клапан позволяет менять и фиксировать его пропускную способность с защитой настройки от несанкционированного изменения, а также полностью перекрывать поток перемещаемой по трубопроводу среды. Клапан может применятся в системах отопления и охлаждения с рабочим давлением до 20 бар и температурой теплоносителя в пределах от -10°С до 120°С. Материал (основной ) - латунь Максимальное рабочее давление = 1.6 МПа Температура рабочей среды = -10ºС ÷ + 110ºС Ду, мм: 15-50 |
| 41 | Радиатор биметаллический | Предназначен для применения в системах отопления жилых и административных зданий и соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 31311-2005, ТУ 4935- 002-41807387-05. Технические характеристики Rifar А 500 Параметр; Значение. высота, мм; не менее 570. межосевое расстояние, мм; не более 500. глубина, мм; не более 75. длина, мм; не менее 79. Мощность секции, Вт; не менее 165. Рабочее давление, атм; не менее 20. Опрессовочное давление, атм; не менее 30. Давление на разрыв, атм; не менее 125. Диапазон рН теплоносителДиапазон рН теплоносителя; от 6,5 до 9. |
| 42 | Трубы и фитинги из полипропилена | Предназначены для внутреннего холодного и горячего водоснабжения, тёплых полов и разводки систем центрального отопления с рабочей температурой до + 95°С. Трубы должны иметь гладкую наружную и внутреннюю поверхности. На трубах допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. Не допускаются на наружной, внутренней и торцовой поверхностях пузыри, трещины, раковины, посторонние включения. Окраска труб должна быть сплошной и равномерной. PN10: давление не должно превышать 1 МПа, температура теплоносителя - 45°C (для теплых полов) и 20°C (для систем водоснабжения) PN20: давление до 2 МПа, температура до 80°C. Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52134-2003. |
| 43 | Полипропиленовые трубы для канализации | Канализационные трубы из полиэтилена используются для внутренней и наружной канализации. Канализационные трубы могут эксплуатироваться при максимальной рабочей температуре в 40-50 0 С, при кратковременном повышении температурного воздействия до 60-65 0 С. Минимальный срок службы таких изделий – 50 лет. Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 22689.2-89. |
| 44 | Изделия из древесины | В соответствии с ГОСТ 8242-88 Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические условия. Сердцевина не допускается на лицевой поверхности досок и брусков для покрытия полов, подоконных досок и деталей под прозрачное покрытие, в остальных случаях - не ограничивается. Тупой обзол в досках и брусках для покрытия полов и обшивках допускается с нелицевой стороны до паза, гребня или четверти. Обзол должен быть очищен от коры. |
| 45 | Вводно-распределительное устройство ВРУ 3СМ-28-65А УХЛ4 | Предназначено для ввода и учета электрической энергии, а также для защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях в трехфазных сетях напряжением 380/220В частотой до 60 Гц с глухозаземленной нейтрально, и в зависимости от назначения решают следующие задачи: - вводные (ВРУ обеспечивает питание напряжением 0,4 кВ от нескольких источников, а так же ведёт учет потребления энергии); - распределительные (ВРУ обеспечивает распределение питания с возможностью переключения питания между секциями); - вводно-распределительные (ВРУ реализует все функции связанные с вводом, учетом и распределением электроэнергии). Товар должен соответствовать требованиям ТУ 3434-007-05774835-2002. |
| 46 | Счетчик активной энергии непосредственного включения ,380/220 В; 50 А «Энергомера» | Счетчик является трехфазным, универсальным трансформаторного или непосредственного включения, предназначен для измерения активной и реактивной электрической энергии, мощности, частоты напряжения, коэффициентов активной и реактивной мощностей, углов между векторами фазных напряжений и векторами фазных токов и напряжений, среднеквадратического значения напряжения, силы тока. Товар должен соответствовать требованиям ТУ4428-069-22136119-2006. Показатели; Величины. Класс точности при измерении активной/реактивной энергии; 0,5S/0,5; 1/1. Число тарифов; 4. Частота измерительной сети, Гц; 50±2,5. Номинальное напряжение, В; 3х230/400. Базовый (максимальный) ток, А; 5(10); 5(60); 5(100). Потребляемая мощность параллельной цепи, не более, В*А (Вт); 9,0 (0,8). Полная потребляемая мощность последовательной цепи, не более, В*А; 0,1. Диапазон рабочих температур, °С; от минус 40 до плюс 60. Диапазон рабочих фазных напряжений; (0,75 … 1,15) Uном. Габаритные размеры, не более, мм; 72,5 х 143 х 151,5. Масса, не более, кг; 1. Степень защиты по ГОСТ 14254-96; IP50. |
| 47 | Корпус металлический ЩРв-36з-036 УХЛ3 | Предназначен для сборки распределительных электрощитов с использованием модульной аппаратуры, для ввода и распределения электроэнергии, а также для защиты сетей напряжением 380/220 В от токов перегрузки и короткого замыкания. Технические характеристики: Вид установки: встраиваемый. Толщина металла: 0,8-1,0 мм. Номинальный ток: 63-125А. Тип покрытия: порошковая шагрень/ глянец. . Климатическое исполнение: УХЛ3 для IP31 Угол открытия двери: 105° Тип применяемых аппаратов: модульные, кол-во модулей 36. |
| 48 | Корпус металлический ЩРв-24з-036 УХЛ3 | Предназначен для сборки распределительных электрощитов с использованием модульной аппаратуры, для ввода и распределения электроэнергии, а также для защиты сетей напряжением 380/220 В от токов перегрузки и короткого замыкания. Технические характеристики: Вид установки: встраиваемый. Толщина металла: 0,8-1,0 мм. Номинальный ток: 63-125А. Тип покрытия: порошковая шагрень/ глянец. . Климатическое исполнение: УХЛ3 для IP31 Угол открытия двери: 105° Тип применяемых аппаратов: модульные, кол-во модулей 24. |
| 49 | Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 32А | Автоматические выключатели ВА47-29 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку: – электроприборы, освещение – выключатели с характеристикой В, Автоматические выключатели рекомендуются к применению в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданий. Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 50345-2010, ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003. Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В- 230/400 Степень защиты выключателя- IP 20 Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее 6 000 Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее 20 000 Диапазон рабочих температур, °С -40 ÷ +50 Номинальный ток In, А – 32 Число полюсов - 1 |
| 50 | Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭК | Предназначен для обеспечения внутреннего освещения производственных и общественных помещений, а также для наружного освещения. Особенности конструкции и подобранные материалы гарантируют высокую стойкость к механическим повреждениям, а также защиту от проникновения влаги (класс IP 44). Технические характеристики: • максимальная мощность источника света — 100 Вт; • источник света — лампа накаливания; • тип цоколя — Е27; • рабочее напряжение — 220-230В; • минимальное расстояние до объекта освещения — 0,5 м. Соответствуют стандартам ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003. |
| 51 | Светильник потолочный со встроенным датчиком движения | Светильники предназначены для внутреннего освещения жилых и общественных помещений (коридоры, подъезды, подсобные помещения и т.п.). Светильники имеют встроенный инфракрасный датчик движения. Датчик автоматически включает и отключает его в заданном интервале времени в зависимости от наличия движущихся объектов в зоне обнаружения датчика и уровня освещенности. Соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р 51324.2.1 Номинальное рабочее напряжение 230 В Класс защиты I Степень защиты IP20 Сечение подключаемых проводников 0,75x1,5 мм2 Тип источника света две лампы накаливания или люминесцентные Тип патрона Е27 Климатическое исполнение и категория применения У3.1 Технические характеристики встроенного инфракрасного датчика движения: Минимальное расстояние до освещаемого объекта, м 0,5 Минимальный уровень освещенности для срабатывания датчика, лк 5 Диапазон уставки времени срабатывания датчика движения, с 5+480 |
| 52 | Лампа светодиодная,230 В, 8Вт | Светодиодные лампы предназначены для использования в осветительных приборах наружного и внутреннего освещения объектов промышленного, коммерческого и бытового назначения. Технические характеристики: Номинальное рабочее напряжение: 230 В, Диапазон рабочих напряжений: 220-240 В, Диапазон рабочих температур ламп: от минус 40 до плюс 40 °С. Индекс цвето-передачи: Ra>70, Срок службы: не менее 30 000 ч, Гарантийный срок: 2 года. Товар должен соответствовать требованиям Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, МЭК 62560. |
| 53 | Розетка открытой установки защищенного исполнения | Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 30849.1-2002 (МЭК 60309-1:1999). Межгосударственный стандарт. Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения. Часть 1. Общие требования. Тип установки: открытая установка; Наличие заземляющего контакта; Максимальная нагрузка- 16 А; Номинальное напряжение -220…250 В; |
| 54 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный | Предназначен для управления освещением световых приборов в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, гаражи, подвалы) путем включения-выключения питающего провода. Монтаж открытый, Цвет белый, Степень защиты IP54 Номинальный ток выключателей 10 А Зажим проводов (для медных и алюминиевых проводов сечением до 2,5 мм2 винтовой Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52565-2006. |
| 55 | Фотореле ФР2 У3 | Фотореле предназначены для автоматического включения и отключения уличного и внутреннего освещения (подсветки витрин, световой рекламы и т.п.) в зависимости от уровня освещенности. Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 51324.2.1-99. - Номинальное рабочее напряжение ~ 230 В - Порог срабатывания реле при уровне освещенности, (регулируется) 5-50 лк (кроме ФР 600) - Собственная потребляемая мощность при срабатывании 6,6 Вт - Собственная потребляемая мощность в дежурном режиме 0,25 Вт - Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP44 - Диапазон рабочих температур -25...+40 °С |
| 56 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс | Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 10704-91. Труба стальная электросварная изготавливается из холоднокатаного листового металлопроката, концы которого поперечно сгибают и на линии соединения сваривают. Разного типоразмера и качества труба стальные электросварные прямошовные применяют для монтажа трубопроводов, систем отопления, оборудования применяемого в самых разных областях строительства и народного хозяйства. Изготавливаются трубы стальные электросварные прямошовные или спиралешовные с величиной наружного диаметра от 10 мм до 1420 мм. Размер толщины стенки варьируется 1,0 мм до 32 мм. От величины толщины стенки выпускают трубу электросварную тонкостенную или толстостенную. |
| 57 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, ВВГнг(A)-LS | Предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660В и 1000В частоты 50 Гц. Технические характеристики кабеля ВВГнг-LS: - Вид климатического исполнения кабелей В, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69 - Диапазон температур эксплуатации: от -30°С до +50°С - Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 98% - Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С - Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С - Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условию не возгорания кабеля при к.з.: + 400°С. Кабель должен соответствовать ГОСТ 31996-2012. |
| 58 | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,ВВГнг(A)-FRLS | Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009. Предназначен для передачи и распределения электрической энергии и электрических сигналов в стационарных электротехнических установках при переменном напряжении до 1000 В частотой до 50 Гц. Кабели ВВГнг-FRLS предназначены для кабельных линий питания оборудования систем безопасности АС, электропроводок цепей систем пожарной безопасности (цепи пожарной сигнализации, питания насосов пожаротушения, освещения запасных выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления и приточной вентиляции, эвакуационных лифтов), в том числе во взрывоопасных зонах всех классов, кроме взрывоопасных зон класса В1, для электропроводок в операционных отделениях больниц, цепей аварийного электроснабжения и токоприемников, срабатывающих при пожаре. Диапазон температур эксплуатации - от – 50 °С до 50 °С. Относительная влажность воздуха при температуре 35°С - до 98 %. Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева при температуре - не ниже -15°С. Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: одножильные - не менее 10 наружных диаметров; многожильные - не менее 7.5 наружных диаметров. Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации - не более 70°С. Допустимая температура нагрева жил при коротком замыкании - не более 250°С. Продолжительность короткого замыкания не должна превышать - 5 с. Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки - не более 90°С. |
| 59 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 16 мм2 | Должен соответствовать стандартам ГОСТ 6323-79. Силовой провод ПВ3 на рабочее напряжение до 450 В (для сетей до 450/750 В) частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В предназначен для использования в осветительных и силовых сетях, для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков. По ГОСТ 22483 провод ПВ3 изготавливается с медной многопроволочной жилой класса 2, 3 или 4 для сечений 0,5 – 1,5 мм2 , класса 4 для сечений 2,5 - 4 мм2, класса 3 для сечений 6 - 95 мм2. Изоляция жилы выполняется из ПВХ-пластиката, расцветка сплошная или с двумя продольными полосами, расположенными диаметрально. Провода, используемые для заземления, окрашены в зелёно-желтый цвет. Кабель ПВ3 должен эксплуатироваться при температуре окружающей среды от -50 оС до +70°С и при относительной влажности до 100% при температуре до +35°С. Длительно допустимая температура нагрева жил - не более 70°С. Прокладка и монтаж проводов ПВ3 без предварительного нагрева может проводиться при температуре не ниже -15°С. Провода стойки к изгибу под углом не более 90°C. Минимальный радиус изгиба при прокладке - 5 Dн (Dн - наружный диаметр кабеля). Провода не распространяют горение, обладают стойкостью к воздействию грибка плесени. |
| 60 | Фильтр магнитный фланцевый ФМФ | Фильтры магнитные фланцевые ФМФ должны соответствовать требованиям по ТУ 400-09-91-98. Магнитный фланцевый фильтр ФМФ предназначен для очистки холодной и горячей воды от ферромагнитных примесей и механических включений и обеспечивает защиту теплообменного оборудования, счетчиков воды, магнитных систем ГМС и насосного оборудования. Вид климатического исполнения – УХЛ, категория размещения 4.2 по ГОСТ 15150. Фильтры ФММ, ФМФ устанавливаются в подающих и обратных трубопроводах закрытых и открытых систем теплоснабжения при давлении до 1,6 МПа и диапазоне температур от 5 до 150°С. |
| 61 | Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У | Предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся по отношению к медным сплавам жидкостей, пара и газа, в том числе кислорода, ацетилена, хладонов 12, 13, 22, 142, 502, 134a и 404а. Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 2405-88, ТУ 4212-389-0411113635-04. Класс точности: 1,5 (по заказу 1,0) Резьба присоединения: М20х1,5 ( по заказу G1/2) Температура окружающей среды: -50… +60 гр.С Степень защиты: IP40 (по заказу IP53, IP54). |
| 62 | Насос циркуляционный Wilo-TOP-S 50/4 | Применение для любых систем водяного отопления, систем кондиционирования, закрытых контуров охлаждения и промышленных циркуляционных систем. Wilo-TOP-S Циркуляционный насос с резьбовым или фланцевым подсоединением. Максимальный напор 4 м Технические характеристики - Допустимый диапазон температур от -20 °C до +130 °C, кратковременно (2 ч) до +140 °C (TOP-S 25/13, 80/15, 80/20 и насосы с защитным модулем Wilo: от -20 °C до +110 °C) - Подключение к сети: • 1~230 В, 50 Гц (в зависимости от типа) • 3~230 В, 50 Гц (в качестве опции со штекером переключения) • 3~400 В, 50 Гц • Класс защиты IP X4D Резьбовое или фланцевое соединение (в зависимости от типа) Rp 1 до DN 100 • Макс. рабочее давление при стандартном исполнении: 6/10 бар или 6 бар (специальное исполнение: 10 бар или 16 бар). Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ Р МЭК 60335-2-51-2000, ГОСТ Р 51318.14.1-99, ГОСТ Р 51318.14.2-99, ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99. Температура окружающей среды +40 °C max. |
| 63 | Насос циркуляционный Wilo-TOP-S 25/7 | Wilo-TOP-S Циркуляционный насос с резьбовым или фланцевым подсоединением Максимальный напор 7 м Технические характеристики - Допустимый диапазон температур от -20 °C до +130 °C, кратковременно (2 ч) до +140 °C (TOP-S 25/13, 80/15, 80/20 и насосы с защитным модулем Wilo: от -20 °C до +110 °C) - Подключение к сети: • 1~230 В, 50 Гц (в зависимости от типа) • 3~230 В, 50 Гц (в качестве опции со штекером переключения) • 3~400 В, 50 Гц • Класс защиты IP X4D Резьбовое или фланцевое соединение (в зависимости от типа) Rp 1 до DN 100 • Макс. рабочее давление при стандартном исполнении: 6/10 бар или 6 бар (специальное исполнение: 10 бар или 16 бар). Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ Р МЭК 60335-2-51-2000, ГОСТ Р 51318.14.1-99, ГОСТ Р 51318.14.2-99, ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99. Температура окружающей среды +40 °C max. |
| 64 | Автоматическая установка дозирования КОМПЛЕКСОН НТ 2,5-Ст2-ПД, 220В | Предназначен для обработки подпиточной воды теплосети, путем подачи в обрабатываемую воду химического реагента. В результате данной обработки полностью предотвращается образование отложений во всех узлах теплоэнергетической системы, также значительно снижается интенсивность коррозии металлических частей оборудования. Напряжение электрической сети - 220+10% В, 50 Гц; Температура эксплуатации - от 0 °C до +40 °C; Влажность воздуха – не более 90%; Класс защиты IP65; |
| 65 | Кабель монтажный МКЭШ 2 х0,5 мм2 | Кабели монтажные многожильные с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой используются для фиксированного межприборного монтажа электрических устройств, работающих при номинальном переменном напряжении до 500 В частотой до 400 Гц или постоянном напряжении до 750 В; Кабели могут прокладываться в помещениях, каналах, туннелях, земле (траншеях), в т.ч. местах подверженных воздействию блуждающих токов; Кабели могут быть проложены на открытом воздухе при условии защиты их от механических повреждений и от воздействия прямых солнечных лучей; Имеют защитное экранированное покрытие от электромагнитных импульсов. Номинальное переменное напряжение частотой до 400 Гц - до 500 В Температура окружающей среды при эксплуатации - от -50°С до +70°С Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С) - до 98% Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 10348-80 |
| 66 | Преобразователь расхода электромагнитный | Преобразователи расхода электромагнитные предназначены для преобразования расхода (объема) холодной или горячей воды, а также других жидкостей (по согласованию с предприятием-изготовителем) с удельной электропроводностью не менее 10-3 См/м в электрические сигналы: частотный, импульсный или токовый. Применяются для измерения расхода и учета потребления количества жидкости в наполненных напорных трубопроводах систем водо- и теплоснабжения, с содержанием воздуха или взвешенных частиц не более 1%. Температура окружающего воздуха, от -10°С до +50°С; Относительная влажность воздуха, не более 95%; Напряженность переменного, частотой 50 Гц внешнего магнитного поля, не более, 400 А/м. Степень защиты преобразователей IP65 должны соответствовать по ГОСТ 14254. Устойчивость к климатическим воздействиям — группа С3 должна соответствовать по ГОСТ Р 52931. Устойчивость к механическим воздействиям — вибропрочное и виброустойчивое исполнение группы N1 по должна соответствовать ГОСТ Р 52931. Питание преобразователей осуществляется от внешнего стабилизированного источника постоянного тока с напряжением 12 В, потребляемая мощность не более 7,5 Вт. Диапазон температур рабочей среды, °C: 0,5-150 Избыточное давление рабочей среды, МПа, не более: 1,6 или 2,5 Устойчивость к внешнему (50 Гц) магнитному полю напряженностью, А/м: до 400 Гидравлические потери на номинальном (0,5gмакс) расходе, МПа, не более: 0,005 |
| 67 | Тепловычислитель ВКТ-7-04 | Предназначен для учета, регистрации дистанционного мониторинга теплопотребления и параметров теплоносителя в двух закрытых и открытых системах водяного теплоснабжения, каждая из которых может содержать трубопроводы: подающий, обратный и ГВС, подпитки либо питьевой воды. Тепловычислитель ВКТ-7 является энергонезависимым, безопасным в эксплуатации и сочетает в себе достоинства лучших аналогов. Относительная погрешность показаний не более: тепловой энергии ± (0,1 + 3/Δt)%; массы ± 0,1 %; времени ± 0,01 %. Абсолютная погрешность показаний не более: разности температур ± 0,03 °С; температуры ± 0,1 °С; объема ± 1 ед. мл. разряда показаний. Приведенная погрешность показаний давления не более ± 0,25 %. ​Межповерочный интервал 4 года. |
| 68 | Термопреобразователи сопротивления КТС-Б Pt100 | Предназначены для измерения разности температур и значений температур в подающем и обратном трубопроводах системы теплоснабжения. Комплекты КТС-Б подбираются из термопреобразователей сопротивления ТС-Б (далее ТС-Б), изготовленных согласно ТУ РБ 390184271.001-2003, с рабочим диапазоном измеряемых температур (0–180)  C. Термопреобразователи КТС-Б применяются в составе теплосчетчиков и информационно-измерительных систем учета количества теплоты. Диапазон измерения температуры: 0...160°С. Диапазон измеряемых разностей температур - 3...150°С Номинальная статическая характеристика (НСХ)- Pt100 Отношение сопротивлений W100 - 1,385 Предел допускаемой абсолютной погрешности при измерении t комплекта ±(0,3+0,005t)°С Предел допускаемой относительной погрешности при измерении разности t ±(0,5+6/dt)% Рекомендуемый измерительный ток - 1,0 мА Сопротивление внутренних подводящих проводов для каждого термометра не более, 0,05 Ом Категория пылевлагозащищенности - IP65. |
| 69 | Термопреобразователи сопротивления | Предназначены для измерения температуры и разности температур путем погружения в жидкую, газообразную или сыпучую среду и могут применяться в теплоэнергетике, химической, пищевой и других отраслях промышленности. ТПС могут использоваться в составе теплосчетчиков, измерительных систем, автоматизированных систем управления технологическими процессами и т.д. ТПС соответствуют требованиям ГОСТ 52931-2008 по устойчивости: - к механическим воздействиям – группе N3; - к климатическим воздействиям – группе Д3 (температура окружающего воздуха от минус 50 до 100 С, влажность до 95 % при температуре не более 35 С, без конденсации влаги); - к атмосферному давлению – группе Р2. Степень защиты ТПС соответствует коду IP65 по ГОСТ 14254. |
| 70 | Клапан запорно-регулирующий КЗР-Аргонавт с электромеханическим приводом диаметром 32 мм | Клапаны предназначены для систем горячего водоснабжения и отопления с рабочим давлением до 1,6 МПа и температурой рабочей среды до +150°С. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Диаметр условного прохода DN – 15, 25, 50, 65, 80, 100 и 125 мм. Основной конструкционный материал: - корпуса (проточной части) – серый чугун СЧ 20; - затвора (седло и плунжер) – нержавеющая сталь 12Х18Н10Т; - уплотнителей плунжера и сальникового узла – фторопласт Ф4. Параметры надежности: - средняя наработка на отказ – 10 000 ч; - средний ресурс – 80 000 ч; - средний срок службы – 10 лет. 4. Допустимая величина относительной протечки в положении «закрыто» - менее 0,001% от Kvs. 5. Пропускная характеристика – линейная (равнопроцентная – по заказу). 6. Типы электроприводов – STO, STO.1 (Словакия) или МЭП, МРП, ПЭМ (Россия). 7. Время полного открытия или закрытия – от 30 до 150 с. (в зависимости от DN и типа привода). 8. Датчик степени открытия клапана – резисторный или токовый (0…5 мА, 0…20 МА, 4…20 мА) по заказ . 9. Установочное положение на трубопроводе – любое, кроме положения приводом вниз. 10. Напряжение питания 220 В, 50 Гц. 11. Степень защиты IP54 или IP65. |
| 71 | Контроллер ТРМ32-Щ7-03 | Промышленный контроллер предназначен для контроля и регулирования температуры в контурах отопления и горячего водоснабжения. Промышленный контроллер для регулирования температуры в системах отопления выпускается в щитовом корпусе типа Щ4 или типа Щ7, степень защиты со стороны лицевой панели IP54. Товар должен соответствовать требованиям ТУ 3434-021-46526536-2000. Обеспечивает передачу ПК данных о значениях контролируемых температур и заданных уставках и возможность конфигурирования параметров по сети RS-485. Напряжение питания переменного тока частотой 47…63 Гц - 130…242 В (номинальное напряжение 220 В) Потребляемая мощность, ВА, не более 6 Диапазон контроля температуры, °С -50... + 199,9 Разрешающая способность, °С 0,1 Предел допускаемой основной приведенной погрешности контроля температуры (без учета погрешности датчиков), % ±0,5 Тип входных ТС ТСМ, - ТСП Количество каналов контроля температуры - 4 Время цикла опроса датчиков, с, не более 6 Управляемые прибором исполнительные механизмы КЗР контура отопления и ГВС Способ управления исполнительными механизмами - контакты э/м реле. |
| 72 | Датчик температуры наружнего воздуха ДТС3005-РТ100,В2 | Термопреобразователи сопротивления для измерения температуры воздуха предназначены для непрерывного измерения температуры различных рабочих сред (например, пар, газ т.п.), неагрессивных к материалу корпуса датчика. Температура среды -50 +120 0С. Должен соответствовать требованиям ТУ 4211-023-46526536-2009. |
| 73 | Датчик давления ПДТВХ-1-02 | Преобразователи предназначены для измерения давления жидких и газообразных сред, его преобразования в электрический унифицированный аналоговый выходной сигнал постоянного тока с нижним и верхним предельными значениями (4…20) мА, передаваемый по линии электрической связи для дистанционной передачи. Преобразователи используются в комплекте с вторичной регистрирующей и показывающей аппаратурой, регуляторами и другими устройствами автоматики, аппаратурой централизованного контроля и системами управления, работающими от стандартного выходного сигнала постоянного тока в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами. Диапазон температур измеряемой среды от минус 40 до плюс 125 °С. В случае превышения температуры измеряемой жидкости значения 125 °С перед преобразователем рекомендуется устанавливать радиатор. Диапазон температур окружающей среды от минус 40 до плюс 80 °С, при относительной влажности от 30 до 80 %. Потребляемая мощность преобразователя не более 0,8 Вт. Электрическая емкость преобразователя не более 0,015 мкФ. Должен соответствовать требованиям ГОСТ 22520. |
| 74 | Контроллер САУ-МП-Н.11 | Предназначен для создания систем автоматизации технологических процессов, связанных с контролем и поддержанием заданного уровня жидких или сыпучих веществ в различного рода резервуарах, емкостях, контейнерах и т.п. Условия эксплуатации: – закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов; – температура окружающего воздуха от + 5°С до + 50°С; – верхний предел относительной влажности воздуха 80 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги; – атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа Потребляемая мощность, не более 4 ВА |
| 75 | Датчик-реле избыточного давления ДР-Д110 | Предназначены для поддержания избыточного давления жидких или газообразных веществ в заданных пределах, а также для сигнализации об аварийно низком или высоком давлении в системе. Температура рабочей среды, °С - −10…+100 Коммутационная способность реле - ~12(8)А, 250В Максимально допустимое давление: 1,65 МПа |
| 76 | Источник бесперебойного питания ББП-20М АКБ 7 А*ч | Источник бесперебойного питания ББП-20М предназначен для электропитания широкого спектра радиоэлектронного оборудования напряжением 12В, относится к I классу защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75, рассчитан на круглосуточную работу. Предназначен для установки в помещениях. Основные области применения: системы контроля доступа, видеонаблюдения и ОПС. Рабочие условия эксплуатации: Температура окружающей среды от +1°С до +35°С; Относительная влажность воздуха до 80% при температуре +25°С без конденсации влаги; Напряжение питания от сети переменного тока напряжением ~198-242В частотой 50 ±1Гц; Напряжение питания от встроенного аккумулятора с номинальным напряжением 12В и емкостью 7Ач. |
| 77 | Модем GSM IRZ TC 65i-485GI | Конструктивно законченный GSM модем, предназначенный для приема и передачи данных, текстовых сообщений и факсов. Отлично приспособлен для промышленных приложений — телеметрии, беспроводного сбора данных с датчиков, дистанционного наблюдения и сигнализирования. Модем легко подключается к управляющему устройству через последовательный интерфейс RS-485. Модем оснащен интеллектуальным сторожевым таймером. Работает в четырех диапазонах частот: GSM 850/900/1800/1900 MГц. Диапазон температур: -30 …+65 0С. |
| 78 | Блок питания IRZ 12B/1000mA | Блок питания iRZ SFP1201000PE предназначен для питания устройств – 12 В 1000 мА. Блок питания iRZ SFP1201000PE представляет собой пластиковый блок (80x44x29 мм) со шнуром и разъемом MicroFit. Электрические характеристики Входное напряжение 100-240 В Входная частота - 50/60 - Гц Входной ток - не более, 300 мА Выходное напряжение 12 В Выходной ток - не более, 1000 мА Пульсация выходного сигнала - 150 мВ Рабочие температуры - не более, 40 °C Относительная влажность 40 - 93 % |
|  | Асфальт | Должен соответствовать требованиям ГОСТ 9128-2009. Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия |

не указывается в случае если по законодательству Российской Федерации НДС не применяется (например, Подрядчик находится на упрощенной системе налогообложения и т.п.)